TP 2 – Programmation C

1.Utilisation des exemples fournis

-1.les programmes d’exemples sont fournis en langage C .

-2.Il y a : ioctls.c permet de tester les leds ainsi que les buzzers

ioctls2.c  manipuler et configurer les paramètres de terminaux ou de périphériques réseau à l'aide de l'appel système

rawsrv.c  créer un serveur basé sur des raw sockets (sockets brutes) sous Linux ou systèmes Unix.

wdtimer.c  sert principalement à sécuriser et redémarrer automatiquement un système informatique ou un microcontrôleur s'il plante, se bloque ou s'il reste coincé dans une boucle infinie. [1, 2]

onrisc.h  Sa fonction principale est de servir de passerelle (API) pour programmer et contrôler le matériel spécifique des ordinateurs industriels embarqués de la gamme OnRISC

Makefile  automatiser la compilation de programmes et la gestion de tâches répétitives dans un projet massif

-3.ce fichier est un header (entête), il porte le nom du boitier. Il permet la gestion de liaison série/réseau/les leds etc… Il sert à maniuler le hardware du Vscom

- 4.« Make »  est la commande pour générer des programmes exécutables

-5.le programme concernant les leds et le buzzer est ioctls.c et on l’exécute dans /home/user/exemples avec la commande ./ioctls

2. Programmation

Après l’exécution avec ./a.out Il fait clignoter la led 3 fois.

Voilà le nouveau programme avec les commenaires :

int main()

{

int fd = -1, i;

unsigned long val;

//ouvre le périphérique permettant la manipulation des I/O du boitier

fd = open("/dev/gpio", O_RDWR);

for (i=0;i<3;i++) {

//Effectue l’allumage de la led

val=LED_GREEN;

ioctl(fd, GPIO_CMD_SET_LEDS, &val);

printf("Allumage led verte\n");

//Attend 1 seconde

sleep(1);

val=0;

ioctl(fd, GPIO_CMD_SET_LEDS, &val);

printf("Extinction led verte\n");

sleep(1);

}

//Ferme l’accès au périphérique

close(fd);

if (fd == -1) return -1; //si on a pas pu ouvrir correctement le port, on sort avec le code -1

return 0; //sinon le code 0 = ok

} //main

2.2 modification du programme

int main()

{

int fd = -1, i;

unsigned long val;

//ouvre le périphérique permettant la manipulation des I/O du boitier

fd = open("/dev/gpio", O_RDWR);

for (i=0;i<10;i++) {

//Effectue l’allumage de la led

val=LED_BLUE;

ioctl(fd, GPIO_CMD_SET_LEDS, &val);

printf("Allumage led bleu\n");

//Attend 1 seconde

sleep(1);

val=0;

ioctl(fd, GPIO_CMD_SET_LEDS, &val);

printf("Extinction led bleu\n");

sleep(1);

}

//Ferme l’accès au périphérique

close(fd);

if (fd == -1) return -1; //si on a pas pu ouvrir correctement le port, on sort avec le code -1

return 0; //sinon le code 0 = ok

} //main

2.3

On ajoute ainsi les lignes de codes pour manipuler le buzzer :

int main()

{

int fd = -1, i;

unsigned long val;

unsigned long val_buzzer;

//ouvre le périphérique permettant la manipulation des I/O du boitier

fd = open("/dev/gpio", O_RDWR);

for (i=0;i<10;i++) {

//Effectue l’allumage de la led et du buzzer

val=LED_BLUE;

ioctl(fd, GPIO_CMD_SET_LEDS, &val);

printf("Allumage led bleu + Buzzer ACTIF\n");

val_buzzer = 1;

ioctl(fd, GPIO_CMD_SET_BUZZER, &val_buzzer);

//Attend 1 seconde

sleep(1);

//éteint led et buzzer

printf("Extinction led bleu + Buzzer COUPÉ\n");

val_buzzer = 0;

ioctl(fd, GPIO_CMD_SET_BUZZER, &val_buzzer);

val=0;

ioctl(fd, GPIO_CMD_SET_LEDS, &val);

sleep(1);

}

//Ferme l’accès au périphérique

close(fd);

if (fd == -1) return -1; //si on a pas pu ouvrir correctement le port, on sort avec le code -1

return 0; //sinon le code 0 = ok

} //main

2.4